Lab 1 : Portes Logiques.

ITI 1500 – Systèmes Numériques I

Hiver 2020

École de Génie Électrique et Science Informatique

Université d’Ottawa

Professeur : Dr. Ahmed Karmouch

Groupe 13

Étudiant 1 : Gbegbe Decaho Jacques 300094197

Étudiant 2 :  El Yacoubi Mehdi

Étudiant 3 : Rholan Salim

Date de l’expérimentation :

Date de soumission :

Objectifs

- Construire un circuit logique combinatoire simple à partir d’un schéma.

- Déterminer expérimentalement le fonctionnement d’un circuit logique combinatoire simple.

- Identifier les différentes fonctions logiques communes (équivalent) produites par des circuits logiques en utilisant la table de vérité.

- Connecter différents types de portes logiques pour créer des fonctions logiques simples.

- Analyser des circuits logiques combinatoires et prédire leur fonctionnement.

- Construire et tester des circuits logiques combinatoires plus complexes.

Équipements & Composants

- Logiciel QUARTUS II 13.0 Service Pack 1

- Carte Altera DE2-115

Diagramme du circuit

Partie I – Construction de circuits Logiques Combinatoires

- Expressions logiques des circuits.

- Figure 5.1.1

F = (A + B) + C

- Figure 5.1.2

F = ((A . B) (C . D))’

- Figure 5.1.3

F = (A . B) + (A’ . B’)

- Table de vérité associer aux figures ci-dessus.

- Figure 5.1.1

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Figure 5.1.2

| A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Figure 5.1.3

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Procédure

        - Figure 5.1.1

          - Dessin du diagramme

            - Compilation du diagramme

              - Assignation des broches

- Recompilation

- Output de la simulation

- Figure 5.1.2

- Dessin du diagramme