Lab 3 : DÉCODEURS, AFFICHEURS ET MULTIPLEXEURS

ITI 1500 : Systèmes numériques I

Hiver 2020/2021

Université d’Ottawa

Professeur : Dr. Ahmed Karmouch

Groupe 13

Etudiant 1 : Gbegbe Decaho 300094197

Etudiant 2 : El Yacoubi Mehdi 300197155

Etudiant 3 : Rholam Salim 300205835

Objectifs

Analyser, construire et tester un décodeur 2-à-4.

Construire et tester un circuit utilisant un afficheur 7 segments.

Analyser, construire et tester un multiplexeur.

Équipements & Composantes

- Logiciel QUARTUS II 13.0 Service Pack 1

- Carte Altera UP-1

Partie I – Décodeur 2-à-4 :

Diagrammes du circuit :

Diagramme de circuit d'un décodeur 2-à-4

Données Expérimentales et Traitement de Données :

Simulation du décodeur 2-4

Table de vérité obtenue après expérimentation :

| D1 | D0 | Résultats expérimentaux de Y0 | Résultats expérimentaux de Y1 | Résultats expérimentaux de Y2 | Résultats expérimentaux de Y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Pour D1D0 = 01 on a Y0 = 1 et Y1 = Y2 = Y3 = 0

Comparaison entre les Données Théoriques et les Données Expérimentales :

| D1 | D0 | Résultats expérimentaux de Y0 | Résultats expérimentaux de Y1 | Résultats expérimentaux de Y2 | Résultats expérimentaux de Y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Résultats attendus Y0 | Résultats attendus Y1 | Résultats attendus Y2 | Résultats attendus Y3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

On remarque que les résultats expérimentaux sont identiques aux résultats théoriques obtenus préalablement (cf. Pré-lab1)

Partie II – Décodeur et Afficheur Sept Segment :

Diagrammes du circuit :

Décodeur standard et circuit d'affichage pour afficheur 7 segment

Données Expérimentales et Traitement de Données :

Simulation du décodeur et afficheur a 7 segments

Tableau 5.3.1 : Affichage correspondant aux chiffres 0-9 :

| D3D2D1D0 | Valeur de sorties des segments | Affichage correspondant : |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 1111110 | 0 |
| 0010 | 1101101 | 2 |
| 0100 | 0110011 | 4 |
| 0110 | 1011111 | 6 |
| 1000 | 1111111 | 8 |
| 0001 | 0110000 | 1 |
| 0011 | 1111001 | 3 |
| 0101 | 1011011 | 5 |
| 0111 | 1110000 | 7 |
| 1001 | 1111011 | 9 |

Comparaison entre les Données Théoriques et les Données Expérimentales :

On comparera nos résultats à la table de vérité suivante :

| D3D2D1D0 | Valeurs de sorties attendues | Affichage correspondant | Valeurs de sorties expérimentales | Affichage correspondant : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 1111110 | 0 | 1111110 | 0 |
| 0010 | 1101101 | 2 | 1101101 | 2 |
| 0100 | 0110011 | 4 | 0110011 | 4 |
| 0110 | 1011111 | 6 | 1011111 | 6 |
| 1000 | 1111111 | 8 | 1111111 | 8 |
| 0001 | 0110000 | 1 | 0110000 | 1 |
| 0011 | 1111001 | 3 | 1111001 | 3 |
| 0101 | 1011011 | 5 | 1011011 | 5 |
| 0111 | 1110000 | 7 | 1110000 | 7 |
| 1001 | 1111011 | 9 | 1111011 | 9 |

Après comparaison on remarque que les résultats expérimentaux concordent avec les résultats théoriques.

Partie III – Multiplexeurs :

Diagrammes du circuit :

Diagramme du circuit d’un multiplexeur

Données Expérimentales et Traitement de Données :

Simulation d’un multiplexeur

Comparaison entre les Données Théoriques et les Données Expérimentales :

Table de vérité obtenu du multiplexeur

| S0 | S1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | D1 |
| 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | D3 |

Tableau de comparaison

| S0 | S1 | Y |  | S0 | S1 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | D0 |  | 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | D1 |  | 0 | 1 | D1 |
| 1 | 0 | D2 |  | 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | D3 |  | 1 | 1 | D3 |

Après comparaison on remarque que les résultats expérimentaux concordent avec les résultats théoriques.

Discussion & Conclusions :

- Durant ce laboratoire numéro 3, à l’aide du logiciel Quartus il a été possible d’analyser et de vérifier plusieurs circuits logiques à l’aide des différents décodeurs, et multiplexeurs. Par suite on a pu concevoir plusieurs circuits logiques à partir des schémas dont on disposait.

- A travers les différentes compilations qu’on a pu exécuter, on a pu confirmer que tous les résultats du pré-lab concordent avec les résultats expérimentaux qui sont représenter dans ce rapport et qui ont « été » mis en évidence pendant ce laboratoire. Afin qu’on puisse confirmer si les résultats du pré-lab sont sûre on a eu recours à plusieurs méthodes et outils (décodeurs, afficheurs, et multiplexeurs), qui nous ont permis de vérifier comme quoi les circuits schématiser sont complétement fonctionnel et fiable. Aussi à travers ce laboratoire, on a eu l’occasion d’acquérir des compétences analytiques, ainsi que des notions dans la construction des décodeurs et des multiplexeurs. Aussi on a eu l’occasion de tester nos acquis à travers les tests effectué sur les circuits qu’on a faits.

Annexe (Pré-Lab) :

Pré-Lab 1 :

1) Y0 = D1’D0’

Y1 = D1’D0

Y2 = D1D0’

Y3 = D1D0

2)

| D1 | D0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Pré-Lab 3 :

1) Le multiplexeur représenté par ce circuit est un multiplexeur 4-1 (MUX 4-1)

2) Y = D0S0’S1’ + D1S0S1’ + D2S0’S1 + D3S0S1

3) Lorsque S1S0 = 01 Y est égal a D2

4)

| S0 | S1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | D1 |
| 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | D3 |